Тексты начального конфигурационного файла

| Маршрутизатор R1 | Маршрутизатор R2 | Маршрутизатор R3 |
| --- | --- | --- |
| version 12.4 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption hostname R1 spanning-tree mode pvst interface FastEthernet0/0 ip address 198.20.95.14 255.255.255.240 duplex auto speed auto interface FastEthernet0/1 no ip address duplex auto speed auto shutdown interface Serial0/1/0 ip address 198.20.95.65 255.255.255.240 interface Serial0/1/1 ip address 198.20.95.97 255.255.255.240 interface Vlan1 no ip address shutdown router rip ip classless ip route 198.20.95.16 255.255.255.240 198.20.95.66 ip route 198.20.95.32 255.255.255.240 198.20.95.98 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.20.95.66 ip route 198.20.95.16 255.255.255.240 198.20.95.98 2 ip route 198.20.95.32 255.255.255.240 198.20.95.66 2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.20.95.98 2 end | version 12.4 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption hostname R2 spanning-tree mode pvst interface FastEthernet0/0 ip address 198.20.95.30 255.255.255.240 duplex auto speed auto interface FastEthernet0/1 ip address 198.20.95.62 255.255.255.240 duplex auto speed auto interface Serial0/1/0 ip address 198.20.95.66 255.255.255.240 interface Serial0/1/1 ip address 198.20.95.82 255.255.255.240 interface Vlan1 no ip address shutdown router rip ip classless ip route 198.20.95.0 255.255.255.240 198.20.95.65 ip route 198.20.95.32 255.255.255.240 198.20.95.81 ip route 198.20.95.0 255.255.255.240 198.20.95.81 2 ip route 198.20.95.32 255.255.255.240 198.20.95.65 2 line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login end | version 12.4 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption hostname R3 spanning-tree mode pvst interface FastEthernet0/0 ip address 198.20.95.46 255.255.255.240 duplex auto speed auto interface FastEthernet0/1 no ip address duplex auto speed auto interface Serial0/1/0 ip address 198.20.95.81 255.255.255.240 interface Serial0/1/1 ip address 198.20.95.98 255.255.255.240 interface Vlan1 no ip address shutdown ip classless ip route 198.20.95.0 255.255.255.240 198.20.95.97 ip route 198.20.95.16 255.255.255.240 198.20.95.82 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.20.95.97 2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.20.95.82 line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login end |