БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Кафедра И9

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по учебной дисциплине Сети ЭВМ и телекоммуникации на тему

"Статическая маршрутизация в компьютерных сетях"

Вариант 6

Студент: Крылов К.А.

Группа:  И531

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

_________/Мальцев С.Н./

"____"_________2016 г.

Санкт-Петербург
2016 г.

Дано: пул адресов 198.20.95.0/25, топология, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Заданная топология

Задача: необходимо разделить сеть таким образом, чтобы назначить адреса в трёх сегментах сети, представленных на рисунке 1, при этом в каждом сегменте должна быть образована своя подсеть.

Решение: для того, чтобы разбить данную сеть на подсети, необходимо заимствовать биты IP адреса, идентифицирующие узлы в сети, и использовать их для расширения маски.

Текущая маска представляет собой 11111111.11111111.11111111.100000002, или же 255.255.255.12810.

Два дополнительных бита позволили бы разбить сеть на четыре подсети (22=4), что не подходит для данной задачи, а вот три  дополнительных бита позволят разбить сеть на восемь подсети (23=8), что удовлетворяет условию (23=8) > 7.

Следовательно, получившаяся маска будет выглядеть следующим образом 11111111.11111111.11111111.111100002, или же 225.255.255.24010.

В таблице 1 представлены параметры сформированных подсетей.

Таблица 1 – Параметры сформированных подсетей

| Подсеть | Маска | Адрес подсети | Диапазон | Широковещатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN_1 | 000 | 198.20.95.0/28 | 198.20.95.[1-14] | 198.20.95.15 |
| LAN_2 | 001 | 198.20.95.16/28 | 198.20.95.[17-30] | 198.20.95.31 |
| LAN_3 | 010 | 198.20.95.32/28 | 198.20.95.[33-46] | 198.20.95.47 |
| Server1 | 011 | 198.20.95.48/28 | 198.20.95.[49-62] | 198.20.95.63 |
| WAN_1 | 100 | 198.20.95.64/28 | 198.20.95.[65-78] | 198.20.95.79 |
| WAN_2 | 101 | 198.20.95.80/28 | 198.20.95.[81-94] | 198.20.95.95 |
| WAN_3 | 110 | 198.20.95.96/28 | 198.20.95.[97-110] | 198.20.95.111 |

В таблице 2 представлены результаты расчёта адресов для сформированной сети.

Таблица 2 - Результат расчёта адресов для сформированной сети

| Подсеть | Название устройства | Интерфейс | IP | Маска | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN_1 | R1 | Fa0/0 | 198.20.95.14 | 255.255.255.240 | - |
|  | PC1 | Fa0 | 198.20.95.1 |  | 198.20.95.14 |
| LAN_2 | R2 | Fa0/0 | 198.20.95.17 | 255.255.255.240 | - |
|  | PC2 | Fa0 | 198.20.95.66 |  | 198.20.95.17 |
| LAN_3 | R3 | Fa0/0 | 198.20.95.33 | 255.255.255.240 | - |
|  | PC3 | Fa0 | 198.20.95.130 |  | 198.20.95.33 |
| Server1 | R2 | Fa0/1 | 198.20.95.62 | 255.255.255.240 | - |
|  | Server1 | Fa0 | 198.20.95.49 |  | 198.20.95.62 |
| WAN_1 | R1 | S0/1/0 | 198.20.95.78 | 255.255.255.240 | - |
|  | R2 | S0/1/1 | 198.20.95.77 |  | - |
| WAN_2 | R2 | S0/1/0 | 198.20.95.94 | 255.255.255.240 | - |
|  | R3 | S0/1/1 | 198.20.95.93 |  | - |
| WAN_3 | R3 | S0/1/0 | 198.20.95.110 | 255.255.255.240 | - |
|  | R1 | S0/1/1 | 198.20.95.109 |  | - |

На рисунке 2 представлена получившаяся модель сформированной сети с заданной топологией.

Рисунок 2 - Модель сформированной сети с заданной топологией

R2>ping 198.20.95.65

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 198.20.95.65, timeout is 2 seconds:

!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/7/33 ms

R3>ping 198.20.95.97

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 198.20.95.97, timeout is 2 seconds:

!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/7 ms

Проверка доступности внутреннего интерфейса маршрутизатора R1 из узла PC1

PC>ping 198.20.95.14

Pinging 198.20.95.14 with 32 bytes of data:

Reply from 198.20.95.14: bytes=32 time=34ms TTL=255

Reply from 198.20.95.14: bytes=32 time=0ms TTL=255

Reply from 198.20.95.14: bytes=32 time=0ms TTL=255

Reply from 198.20.95.14: bytes=32 time=0ms TTL=255

Ping statistics for 198.20.95.14:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 34ms, Average = 8ms

Проверка доступности внешнего интерфейса для сети WAN_1 маршрутизатора R1 из узла PC1

PC>ping 198.20.95.65

Pinging 198.20.95.65 with 32 bytes of data:

Reply from 198.20.95.65: bytes=32 time=1ms TTL=255

Reply from 198.20.95.65: bytes=32 time=0ms TTL=255

Reply from 198.20.95.65: bytes=32 time=0ms TTL=255

Reply from 198.20.95.65: bytes=32 time=0ms TTL=255

Ping statistics for 198.20.95.65:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms